## Załącznik nr 1a do SWZ

znak sprawy: A-2401-42/2026

Projekt pt.: „Kampania edukacyjno-informacyjna o bioróżnorodności realizowana przez Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie (Akronim: Kampania Bioróżnorodność)” współfinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 2027, Działanie 2.3 Bioróżnorodność, Typ projektu IV.

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

| ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostawa wyposażenia wraz z dostosowaniem pomieszczeń pod Interaktywne Centrum Bioróżnorodności w budynku D Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie w ramach „Kampanii Bioróżnorodność” |  |  |  |
| Lp. | MINIMALNY PARAMETR WYMAGANY: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/MODEL (wypełnia Wykonawca): |
| 1. | Monitor do ściany wideo (9 szt.) – ekran 55", rozdz. natywna min. 1920×1080@60Hz, obsługa sygnału wejściowego 4K oraz sygnałów o niższej rozdzielczości (kompatybilność wsteczna); jasność 500 cd/m²; kąt widzenia 178°/178°; szew fizyczny max. 3,5 mm; praca 24h/7; wejścia: HDMI/DVI/DP/USB; wyjście HDMI lub DP; RS232 in/out; temp. pracy 0–40°C. | Warunek konieczny |  |
| 2. | Uchwyt do monitorów do ściany wideo (9 szt.) opisanych w punkcie 1 – dla ekranów 55"; udźwig do 50 kg; VESA 600×400; wysuwany uchwyt - odległość od ściany do 27 cm; dedykowany w konfiguracji 3x3 tworzącej ścianę wideo; mikroregulacja; montaż - poziom; uchylny, kolor zgodny z monitorami. | Warunek konieczny |  |
| 3. | Głośnik (2 szt.) – dwudrożna kolumna PA min. 1200 W; DSP; Bluetooth; 2-kanałowy mikser (Mic/Line); wzmacniacz kl. D; głośnik 15"; driver wysokotonowy 1,75"; filtr dolnozaporowy 80/100/120/150 Hz; wyjście liniowe; gniazdo statywu 35 mm; możliwość pracy jako monitor podłogowy. | Warunek konieczny |  |
| 4. | Statyw do kolumn (2 szt.) – kompatybilny z głośnikiem, wys. min. 118 cm, max. 177 cm; rozstaw podstaw min. 50 cm, max. 80 cm; obciążenie min. 45 kg. | Warunek konieczny |  |
| 5. | Wideobar (w poz. 32 Przedmiaru prac pod nazewnictwem „kamerka internetowa”) (1 szt.) – przewodowy; rodzaje wyjść / wejść - Złącze zasilania - 1 szt, USB 2.0 - 1 szt.; kamera 8 MP, 4K przy 30 kl./s, kąt widzenia 120°, zoom cyf. 5×, E‑PTZ, przesłona prywatności, możliwość zapamiętywania presetów kamery; 8 mikrofonów MEMS z redukcją szumów i echa; zasięg do 6 m; wbud. głośnik 5 W; pasmo przenoszenia 105 Hz – 20 kHz, porty: USB 3.0 Type‑B, USB 2.0 Type‑A, RJ‑45; wbud. Wi‑Fi, obsługa zdalnego zarządzania. | Warunek konieczny |  |
| 6. | Kiosk multimedialny (infokiosk) (6 szt.) – stabilna, wzmocniona obudowa; ekran 55" IPS 9:16, 2160 x 3840; jasność 500 cd/m²; kontrast 1200:1; 60 Hz; szkło matowe antyrefleksyjne; OS producenta (otwarty, pod aplikacje projektu); CPU 4 rdzenie 1,9 GHz lub równoważny procesor zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: Procesor zaprojektowany do pracy w urządzeniach mobilnych powinien osiągać w teście wydajności min. 679 pkt. PassMark - CPU Mark Mobile/Embedded CPU Performance (wynik dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net/multithread/mobile z dnia 09.04.2026r.) RAM/ROM 4/32 GB eMMC; dotyk 10‑pkt; tryb 24/7, porty m.in. HDMI 2.0, USB 2.0/3.0, BT 5.4, RJ45, Wi‑Fi; głośniki min. 2×5 W, najnowszy, dostępny przez producenta system operacyjny min. Android 13 (wymóg określony przez wykonawcę gier interaktywnych, które zostaną zainstalowane na tym sprzęcie); + Mini komputer PC (6szt.): CPU ≥1,2 GHz, cache 12 MB cache lub równoważny procesor klasy x64 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: - wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min. 1402 pkt w teście BAPCo CrossMark Desktop CPU Charts na stronie https://results.bapco.com/performance?benchmark=CrossMark&metric=median&form_factor=desktop&version=I . Test CrossMark Desktop CPU Results wykonany na dzień 13.05.2026 r. w konfiguracji całego mini komputer PC identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1920 X 1080 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu RAM 16 GB, DDR4; SSD ≥512 GB; Wi‑Fi 6, LAN, BT; złącza przód/tył wg wykazu; suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 312 mm (np. 50mm x131mm x131mm); stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na komputerze PC objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy; udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony. | Warunek konieczny |  |
| 7. | Laptop (5 szt.) – CPU 14 rdzeni 1,2 GHz, 18 MB cache lub równoważny procesor klasy x64 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: - wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min. 1606 pkt w teście BAPCo CrossMark Notebook CPU Charts na stronie https://results.bapco.com/performance?benchmark=CrossMark&metric=median&form_factor=notebook&version=I. Test CrossMark Notebook CPU Results wykonany na dzień 13.05.2026 r. w konfiguracji całego laptopa identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1920 X 1200 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu.; RAM 16 GB; SSD 512 GB M.2 PCIe 4.0; ekran 14" 1920×1200, 300 nit, matowy; porty: HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB 3.2 (2×), USB‑C (PD); Wi‑Fi 6E, BT 5.3; kamera z zaślepką, mikrofon; obudowa (aluminiowa pokrywa) odporna na upadki; system operacyjny. stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy; udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony; dodatkowe oprogramowanie: najnowszy stabilny pakiet oprogramowania biurowego wersja edukacyjna zawierająca następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików, docx, .xlsx, .pptx, .accdb język polski zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC; udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie biurowe na czas nieoznaczony (Zamawiający posiada edukacyjną grupową licencję typu LTSC oprogramowania Microsoft). | Warunek konieczny |  |
| 8. | Tablety (12 szt.) – min. 10", IPS LED 1280×800; jasność 385 cd/m²; kontrast 1000:1; 10‑pkt dotyk (palec/rękawiczka), szkło 1,25 mm, twardość 6H; praca 24/7; najnowszy, dostępny przez producenta system operacyjny min. Android 13 ((wymóg określony przez wykonawcę gier interaktywnych, które zostaną zainstalowane na tym sprzęcie); tryb kiosk; RJ45 (LAN) z PoE 802.3at (max 30 W); Wi‑Fi a/b/g/n/ac; BT 5.2; RAM 4 GB DDR4; HDMI out; kolor zgodny z aranżacją pomieszczenia. | Warunek konieczny |  |
| 9. | Uchwyt do monitora/tabletu (12 szt.) – VESA 75×75 i 100×100; udźwig 9 kg; obrót 360°; aluminium; kolor zgodny z tabletami. | Warunek konieczny |  |
| 10. | Punkt dostępowy (2 szt.) – trój-pasmowy 2,4/5/6 GHz; PPSK; prędkości maks.: 688/4300/5800 Mbit/s; pokrycie 140 m²; MU‑MIMO, 6 strumieni; Hotspot 2.0; PoE+; 1×RJ45; VLAN; do 300 użytk.; porty 1G/2,5G/5G/10G; kolor zgodny z aranżacją pomieszczenia; zestaw montażowy. | Warunek konieczny |  |
| 11. | Kabel światłowodowy (100 m) – konstrukcja jednotubowa; MM, OM3; średnica 6,1 mm (±5%); siła ciągnienia 1000 N stat./2000 N dyn.; odporność na zgniatanie 200 N/cm; promień zgięcia 50 mm; LSOH bezhalogenowy, UV; Euroklasa CPR B2ca; temp. pracy -40…+70°C; montaż kabla w panelu światłowodowym. | Warunek konieczny |  |
| 12. | Patchcord/pigtail światłowodowy (4 szt.) – MM OM3 (50/125 µm), G.651.1; LSOH; ceramiczne ferule; zgodność RoHS; do LAN/WAN. | Warunek konieczny |  |
| 13. | Szafa rack (1 szt.) – wisząca min. 19"; 9U; głęb. montażowa max. 380 mm (głęb. szafy max. 450 mm); drzwi perforowane, jednoskrzydłowe; obciążenie min. 60 kg; 2 miejsca na wentylatory; 4 szyny; IP20; kolor zgodny z aranżacją pomieszczenia. | Warunek konieczny |  |
| 14. | Półka do racka (1 szt.) – dedykowana min. 19"; 1U; obciążenie 25 kg; metal; kolor zgodny z kolorem szafy rack; głęb. max 315 mm. | Warunek konieczny |  |
| 15. | Moduł sterowania (1 szt.) – jednostka podtynkowa; uczenie kodów IR (1 kod/przycisk); programowanie przez USB; sterowanie IR/RS‑232/RS‑485/12V; nadajnik IR z kablem; planowanie poleceń; zasilanie z sieci lub baterii, kolor zgodny z kolorem ściany. | Warunek konieczny |  |
| 16. | Kabel mikrofonowy – 2×0,12 mm²; ekranowany; pojemność 165 pF/m; Ø zew. 3,5 mm; miedź; 2 żyły, długość kabla zgodna z Rys. 5 projektu elektrycznego. | Warunek konieczny |  |
| 17. | Procesor dźwięku (1 szt.) – 4×4 wej./wyj. analog.; 2×2 kanały USB; DSP z matrycą i mikserem; Zaawansowana redukcja echa akustycznego (AEC); 16 ustawień; eksport/masowy import; otwarte API (Ethernet UDP) lub RS-232/485. | Warunek konieczny |  |
| 18. | Port multimedialny (mediaport) (1 szt.) – kaseta w kolorze zgodnym z kolorem stołu; 2×230V z bolcem; kabel 3 m (wtyk kątowy); ładowarki USB‑A i USB‑C 5V/2,1A; 2×RJ45 cat.6e (przelotki); 2×HDMI 2.0 (przelotki). | Warunek konieczny |  |
| 19. | Kabel sieciowy (2 szt.) – kat.6, klasa E (250 MHz, do 450 MHz/1 Gb/s); AWG 4×2×23; miedź jednodrutowa; LSOH/FRNC; CPR Dca; PoE 802.3bt; długość 305 m/szt. | Warunek konieczny |  |
| 20. | Switch PoE (1 szt.) – niezrządzalny; gigabit Ethernet; 16×RJ45; PoE 802.3af 15,4 W i 802.3at 30 W (16 portów); MAC 4k; store‑and‑forward; przepustowość 32 Gb/s; bufor 1 MB. | Warunek konieczny |  |
| 21. | Patch panel (1 szt.) – modularny 19", 1U; 24 porty; keystone RJ45; beznarzędziowy; UTP kat.6; niewyposażony; kolor zgodny z szafą rack; półka montażowa (możliwość wyczepienia). | Warunek konieczny |  |
| 22. | Panel światłowodowy (1 szt.) – model 19” patch panel światłowodowy, niewyposażony, 12xSC duplex, kolor zgodny z szafą rack, z akcesoriami montażowymi (dławiki, opaski); zaślepki SC duplex 11 szt. – do złącza światłowodowego w konfiguracji duplex; typ SC. | Warunek konieczny |  |
| 23. | Switch PoE (1 szt.) (pod stołem) – wymagania jak w poz. 20 (16×RJ45, PoE af/at, 32 Gb/s, MAC 4k, bufor 1 MB, niezarządzalny); ma doprowadzić sygnał internetowy i zasilanie do tabletów. | Warunek konieczny |  |
| 24. | Switch HDMI / przełącznik HDMI (1 szt.) (zastosowanie: połączenie laptopa z monitorem do ściany wideo, obraz odtwarzany z laptopa widoczny na połączonych 9 monitorach) – 2×HDMI in, 2×HDMI out; przepustowość 18 Gbps; zgodność HDMI (3D/4K/Deep Color), HDCP 2.2, CEC; max rozdz. 4096×2160 / 3840×2160 @30Hz (4:4:4); EDID (Default/Port1/Remix); sterowanie USB (micro) + RS‑232 (DB‑9); IR; audio (mini‑jack + złącze śrubowe); zasilanie DC. | Warunek konieczny |  |
| 25. | Gablota wystawiennicza (4 szt.) – stabilna; kopuła szkło float hartowane 4 mm; dostęp uchylna szyba (front/bok) z zamkiem; półki szklane z regulacją; baza 60×60 cm; część ekspozycyjna 50×50 cm; wys. podstawy 70 cm + wys. górnej części 70 cm, profile malowane na kolor zgodny z aranżacją pomieszczenia. | Warunek konieczny |  |
| 26. | Stół do prezentacji (1 szt.) – dł. 4800 mm; szer. 1100 mm; wys. 730 mm; blat 25 mm; kształt zgodny Rys. RE 1 projektu architektonicznego; rama typu T; blat (kolor zgodny z kolorem aranżacji pomieszczenia / płyta drewnopochodna w kolorze stołu, jednolitym, o matowej powierzchni z drobną, jednorodną strukturą); stelaż – kolor zgodny z aranżacją pomieszczenia; laminat odporny na odciski palców. | Warunek konieczny |  |
| 27. | Panel maskujący do stołu (przód + boki, zgodnie z projektem architektonicznym) – materiał laminat, kolor zgodny z kolorem blatu; długość wg rysunków; wys. 500 mm. | Warunek konieczny |  |
| 28. | Gniazda blatowe okrągłe (12 szt.) –1×230V, 1×gniazdo sieciowe, 2×USB; przepust kablowy; do blatów od 10 mm; mocowanie zaciskowe; kabel 3 m; otwór Ø80 mm; IP20; USB‑A 3.0 i USB‑C; kolor zgodny z kolorem stołu. | Warunek konieczny |  |
| 29. | Krzesło (25 szt.) – siedzisko i oparcie PP, tapicerowane tkaniną; nogi metal lakier, kolor zgodny z aranżacją pomieszczenia; obciążenie 130 kg; kolor tkaniny zgodny z kolorem aranżacji pomieszczenia, szer. siedziska/całk. Max. 47,5 cm; głęb. max 54 cm. | Warunek konieczny |  |
| 30. | Kanał kablowy natynkowy – PCV 65×130; kolor zgodny z aranżacją; kompatybilny gniazda Standard 60 mm/CEE/Ecoline/EIB; IP40; IK08; RoHS; temp. Robocza -5…60°C; przekrój użyteczny 6800 mm²; liczba montowanych przegród 1; liczba komór 1; liczba przedziałów 2; zgodny z Rys. 3 w projekcie elektrycznym. | Warunek konieczny |  |
| 31. | Kanał kablowy do zabudowy w ścianie GK – PVC; wymiar 60 mm (wys.) × 230 mm (szer.); zgodny z Rys. 3 w projekcie elektrycznym. | Warunek konieczny |  |
| 32. | Osłona na kable ułożone na podłodze za parawanami – kolor zgodny z aranżacją pomieszczenia; PVC; wykończenie gładkie; do użytku wewn./zewn.; instalacja luzem; do kabli tel./sieci./elektrycznych. | Warunek konieczny |  |
| 33. | Osłona na kable (najazdowa) między stołem a ścianą – poliuretan; antypoślizgowa, niskoprofilowa; kolor ostrzegawczy; modułowa (złącza typu L); do kabli/węży Ø do 1,27 cm. | Warunek konieczny |  |
| 344. | Parawan wystawienniczy (8 szt.) (świetlny) – 100×200 cm; podświetlenie krawędziowe; nadruk dwustronny; konstrukcja wielokrotnego użytku. | Warunek konieczny |  |
| 35. | Model satelity posiadający cechy satelitów Landsat i/lub Sentinel (1 szt.) - eksponat edukacyjny do ekspozycji w gablocie; wymiary modelu zgodne z powierzchnią ekspozycyjną w gablocie; model trójwymiarowy, wolnostojący; wykonany z trwałych materiałów (np. tworzywa sztuczne, kompozyty, metal) odpornych na uszkodzenia mechaniczne w warunkach użytkowania publicznego, model powinien przedstawiać satelitę lub obiekt satelitarny w sposób realistyczny i czytelny wizualnie, z zachowaniem odpowiednich proporcji oraz szczegółowości elementów konstrukcyjnych (np. panele słoneczne, anteny, korpus). | Warunek konieczny |  |

* wypełnia Wykonawca

** Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności

ZAŁĄCZNIK SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

## Załącznik nr 3 do SWZ

Znak sprawy: A-2401-42/2026

Zamawiający:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4,

20–290 Lublin

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

na podst. art. 273 ust. 2 w zw. art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej ustawą Pzp

## DOT. SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.

Dostawa wyposażenia wraz z dostosowaniem pomieszczeń pod Interaktywne Centrum Bioróżnorodności 
w budynku D Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie w ramach „Kampanii Bioróżnorodność”,

oświadczam, co następuje:

Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu:

* Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VI ust. 5 SWZ.

Oświadczenie składane w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:

(w przypadku braku korzystania należy skreślić lub wpisać zwrot „nie dotyczy” lub podobny)

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ, polegam na zasobach następującego/-ych podmiotu/-ów: ……………………………, w następującym zakresie: ……………………………….. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). Na potwierdzenie tej okoliczności dołączam zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów potwierdzający, że realizując zamówienie będę dysponował niezbędnymi zasobami tego/tych podmiotu/ów.

* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.* ……... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp).

* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………… (dotyczy wyłącznie podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Zaznaczyć właściwe oświadczenie. Dopuszczalne jest wykreślenie treści niemającej zastosowania do Wykonawcy.

**Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

***W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dot. także wspólników spółki cywilnej), ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców

UWAGA! ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU POLEGANIA NA ZASOBACH INNEGO PODMIOTU

znak sprawy: A-2401-42/2026

## Załącznik nr 3a do SWZ

Zamawiający:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4, 20–290 Lublin

## OŚWIADCZENIE WSTĘPNE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

Dane podmiotu udostępniającego zasoby:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

nr REGON, KRS/CEiDG:………………………………….

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.                Dostawa wyposażenia wraz z dostosowaniem pomieszczeń pod Interaktywne Centrum Bioróżnorodności 
w budynku D Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie w ramach „Kampanii Bioróżnorodność”

oświadczam, co następuje:

Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu:

* Oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasób spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VI ust. 5 SWZ.

Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia:

* Oświadczam, że jako podmiot udostępniający zasób nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 514)

* Oświadczam, że jako podmiot udostępniający zasób nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5  ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust.2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…

(jeżeli nie zachodzą podstawy do wykluczenia należy skreślić lub wypełnić np.: „NIE ZACHODZĄ” / „NIE DOTYCZY”)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Zaznaczyć właściwe oświadczenie. Dopuszczalne jest wykreślenie treści niemającej zastosowania do Wykonawcy.

**Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności

## Załącznik nr 4 do SWZ

Znak sprawy: A-2401-42/2026

ZAŁĄCZNIK SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia wraz z dostosowaniem pomieszczeń pod Interaktywne Centrum Bioróżnorodności w budynku D Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie w ramach „Kampanii Bioróżnorodność”

1. Zamawiający:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4,

20-290 Lublin

- Wykonawca:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

WYKAZ DOSTAW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I/LUB MULTIMEDIALNEGO 
WRAZ Z ARANŻACJĄ POMIESZCZENIA/POMIESZCZEŃ

Oświadczam(y), że:  wykonałem(wykonaliśmy) następujące usługi*:

| L.p. | Rodzaj realizacji (dostawa sprzętu komputerowego i/lub multimedialnego wraz z aranżacją pomieszczeń) | Wartość brutto w PLN | Data wykonania (data zakończenia) | Podmioty, na rzecz których realizacje (dostawa sprzętu komputerowego i/lub multimedialnego wraz z aranżacją pomieszczeń) zostały wykonane | Nazwa Wykonawcy, który wykonał realizacje (dostawa sprzętu komputerowego i/lub multimedialnego wraz z aranżacją pomieszczeń) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

* co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego i/lub multimedialnego wraz z aranżacją pomieszczenia/pomieszczeń o wartości min. 50 000,00 zł brutto każda lub 1 dostawy sprzętu komputerowego wraz z aranżacją pomieszczenia/pomieszczeń o wartości min. 100 000,00 zł brutto, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie..

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do niniejszego wykazu załączyć dowody, potwierdzające należyte wykonanie usług. Dowodami, o których mowa są referencje, protokoły zdawczo – odbiorcze bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia te zostały wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Zaleca się, aby z dokumentu jednoznacznie wynikało spełnienie warunku określonego w rozdziale VI pkt 6 SWZ.