Znak sprawy: A-2402-7/2026					     ………………			     Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 30 reakcji sekwencjonowania DNA z próbek dostarczanych przez Zamawiającego, z wykorzystaniem starterów dla 16S rRNA, wraz z analizą bioinformatyczną. Próbki zostaną dostarczone w jednej partii w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2026 r.

| Lp. | Zakres usługi / wymagania | WARUNEK KONIECZNY/DODATKOWY | Oferowane warunki wykonania usługi (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Usługa musi obejmować amplifikację i sekwencjonowanie amplikonów obejmujących fragment V4-V5 genu 16S rRNA z wykorzystaniem starterów: 515F (GTGYCAGCMGCCGCGGTAA)/ 926R (CCGYCAATTYMTTTRAGTTT) | Warunek konieczny |  |
|  | Sekwencjonowanie zostanie wykonane w technologii Illumina w celu zachowania zgodności rezultatów z prowadzonymi wcześniej badaniami. | Warunek konieczny |  |
|  | Amplikony muszą zostać przygotowane na próbkach DNA środowiskowego wyizolowanego przez zamawiającego. | Warunek konieczny |  |
|  | Cena musi uwzględniać przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania. | Warunek konieczny |  |
|  | Biblioteki zostaną wykonane z materiału genetycznego o zróżnicowanej koncentracji. | Warunek konieczny |  |
|  | Wymagane jest podjęcie prób stworzenia bibliotek niezależnie od wyjściowego stężenia DNA. | Warunek konieczny |  |
|  | W przypadku negatywnego wyniku pierwszej próby uzyskania biblioteki wymagane jest jednorazowe powtórzenie procesu, z uwzględnieniem zmian w metodyce zwiększających szanse na uzyskanie produktów amplifikacji z prób o niskim stężeniu DNA. Powtórzenie procesu powinno nastąpić z wykorzystaniem już dostarczonego przez Zamawiającego genomowego DNA | Warunek konieczny |  |
|  | Sekwencjonowanie musi zostać przeprowadzone z wykorzystaniem technologii Illumina w trybie sparowanych końców w dwóch odczytach po min. 250 zasad. | Warunek konieczny |  |
|  | Dla każdej próbki wymagane jest uzyskanie minimum 50 000 sparowanych odczytów. | Warunek konieczny |  |
|  | Wyniki sekwencjonowania powinny zostać poddane analizie bioinformatycznej uwzględniającej demultipleksowanie próbek, usuwanie sekwencji adaptorowych i o złej jakości, klastrowanie, usunięcie chimer oraz przypisanie taksonomii. | Warunek konieczny |  |
|  | Przypisanie taksonomii powinno opierać się o bazę Silva rRNA database. | Warunek konieczny |  |
|  | Analiza bioinformatyczna uzyskanych wyników będzie obejmować analizę bioróżnorodności (wskaźniki alfa i beta, w tym nieważony dystans UniFrac, PCA, PCoA, UPGMA, Anosim, LEfSe) oraz przewidywanie i analizę funkcji zbiorowisk mikroorganizmów z wykorzystaniem PICRUSt2. | Warunek konieczny |  |
|  | Wyniki powinny zostać dostarczone w postaci surowych plików zawierających dane (.fastq oraz pliki pośrednie) a także raportów zawierających informacje na temat jakości uzyskanych danych i składu społeczności mikroorganizmów (w formacie .xls oraz .pdf) na nośniku elektronicznym przesyłką kurierską lub umieszczone na stronie internetowej wykonawcy zapewniając dostęp wyłącznie dla Zamawiającego. | Warunek konieczny |  |
|  | Wyniki zostaną dostarczone przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 56 dni kalendarzowych liczonym od dnia ostatecznego ustalenia listy próbek. Zamawiający zastrzega maksymalnie trzy dni robocze na przeprowadzenie kontroli ilościowej przez Wykonawcę. | Warunek konieczny |  |
|  | Cena sekwencjonowania musi uwzględniać koszty transportu próbek w suchym lodzie z siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Wykonawcę | Warunek konieczny |  |
|  | Wykonawca zapewnia czas transportu próbek z siedziby Zamawiającego do miejsca wykonania analiz nie dłuższy niż 24 godziny. | Warunek konieczny |  |
|  | Wyniki analiz badanych próbek, dostarczonych przez Zamawiającego, Wykonawca przechowa przez 36 miesięcy. | Warunek konieczny |  |
|  | Wykonawca posiada zewnętrzny certyfikat potwierdzający jakość świadczonych usług w zakresie NGS (np. European Molecular Quality Network) | Warunek konieczny | (Celem wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca załączy do oferty: zewnętrzny certyfikat potwierdzający jakość świadczonych usług w zakresie NGS (np. European Molecular Quality Network) - aktualny na dzień składania ofert.) |

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

............................................

/miejscowość i data/

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w opisie przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona na podstawie Rozdziału XVII niniejszego Zaproszenia